多媒体网络教室解决方案

某大学，有50间多媒体教室和已有建好的校园局域网，且每间教室都配有电脑、投影、视频展台、摄像机。现在想做一套多媒体系统，能够将教室里的多媒体设备进行集中控制管理，同时还可以实现示范课直播，互动教学，视频会议等功能。

系统功能要求：

1.系统检测。总控中心(主控管理服务器)可以对教室端的多媒体设备运行状态进行监测。
2.总控中心(主控管理服务器)可以远程控制管理各个教室端多媒体设备，如控制台的电子锁开关、网络中控、投影机开关、电动幕升降、以及其他多媒体设备。
3.教室端本地控制功能。教室端的网络中控能够集中切换控制教室内的多媒体设备。
4.示范教学功能。当一个教室在上示范课的时候，其它任何一个接入网络的教室通过授权，都能实时的观看示范课。
5.互动教学功能。两个教室之间能够实时的收看对方的情况。
6.网络直播功能。可以将校长的各种视频讲话、会议实时的直播到每间教室、每个接入校园网的终端，供师生同步观看。同样，某间教室举办的各种活动也能实时的直播到其他教室。
7.网络点播功能。把一些经典的课件保存在主控管理服务器中，网内获得授权的用户都可以在网上点播收看。
8.电子考场功能。考试的时候，在主控中心可以监看到所有教室的情况，并且要求监看图像清晰、流畅。
9.电源时序开启功能。由于教室里面的多媒体设备较多，如果同时打开所有设备电源，瞬间冲击电流可能会很大，从而烧毁设备。鉴于此，要求能够对设备按时间顺序加电。
10.电源延时控制功能。如果关掉投影机后马上断电，由于投影机还没有冷却下来，所以这种断电方式对投影机有损害。因此需要能够延缓投影机断电的功能。

系统方案设计：

1.确保每间教室都能连入校园局域网。
2.每间教室配备电脑、投影、网络中控、摄像机，这几个设备都是必须的。其余设备如展台、DVD、录像机等设备可以根据实际情况选配。
3.将各个多媒体设备与网络中控之间连接好。

系统设备清单：

| 设备 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控室设备 |  |  |  |
| 主控管理服务器 | 金迈视讯， GMTD-SERVER | 1 |  |
| 教室设备 |  |  |  |
| 电脑 | P4 2.4G/512M /80G | 50 |  |
| 投影机 | 爱普生 | 50 |  |
| 投影幕 | 100英寸 | 50 |  |
| 视频展台 | 当地采购 | 50 |  |
| 摄像机 | 三星摄像一体机 | 50 |  |
| DVD | 金正 DVD | 50 |  |
| 网络中控 | GMTD-NETCC (包含中控主机，控制键 盘，控制软件，压缩卡) | 50 |  |
| 电源控制器 | GMTD-DY | 50 | 使多件设备时序开启，投影机电源延时保护 |
| 话筒 | 专业会议话筒 | 50 |  |
| 功放 | 专业功放 | 50 |  |
| 音箱 | 专业音箱 | 50 | 一般在教室里挂 1对音箱 |
| 中控台 | 全钢豪华， 1.2mm厚 | 50 |  |