电视监控系统作为现代化保安有力的辅助手段,它将现场内各现场的视频图像或是险情信号实时的传送在网络上，值班管理人员在不亲临现场的情况下可客观地对各监察地区进行集中监视，发现情况统一调动，节省大量巡逻人员,还可为以后可能发生的事件提供强有力的证据。有权限的管理人员在外可直接通过因特网连线在任何地方通过电脑IE(浏览器)进行监看.

1、 设计原则

摄像点布局:大堂总台固焦一台,以监督服务是否规范,电梯半球固焦一台,二.三收银台半球固焦各一台,, 停车场固焦一台;4 -7层每层壹台变焦镜型, 以便控制镜头的焦距看清整个楼道的情况;8层楼道不设摄像点,以保护尊贵客人的隐私.小记: 固焦1台, 半球固焦3台, 变焦4台.合记:8台.使用一台嵌入式硬盘录像机.予埋办公楼前三个摄像机的视频线,其中一台须控制线.

a:先进性：

整个系统采用目前最先进的软、硬件及网络技术，兼容性强，升级容易。采用模块式结构，扩容方便，没有重复建设投资。

b.可扩展性：

能够适应不断增加的业务需求，当增设新的监控单元时，只需简单地在中心配置或通过软件升级，前端增加相应部件即可实现，而不需要对原有系统进行大面积的改造，节约投资，确保投资效益得到保护。

c.开放性：

整个网络是一个开放系统，并能够兼容所有名牌的产品，局限性小。随着Internet的高速发展，基于Internet的技术（如TCP/IP等）是一个发展趋势，以后无论是视频监控还是其他多媒体应用都应向基于Internet的技术平台靠拢，以实现各种应用的无缝连接，建成开放性的系统，减少各专用系统的独立性。

d.系统的易操作性,易维护性：

人机界面友好，方便运行管理，显示直观，操作简便, 嵌入式硬盘录像机软件不会出错和死机.

2、设计标准和规范

1）专用标准和规范

◆《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-94）

◆《安全防范工程程序与要求》（GA/T 75—94）

◆《安全防范系统通用图形符号》（GA/T74—94）

2）其它通用设计依据和标准见通用部分。

3、监控电视系统具备的基本功能

Ø        使用简单化，网络化，通过IE就可直接浏览。

Ø        画面自动切换速度即每个画面停留屏幕时间可人工预置。

Ø        当固定监视时, 可人工选择画面，监控点。

Ø        监视点能对一定设定范围进行监视。

Ø        多画面处理功能。

Ø        有选择接入录像、定时录像功能。

Ø        根据使用特点，本系统具有以下功能：

1）通过监控中心可以监视所有前端摄像机的图像，摄像机采集的图像信号进入硬盘录像机并录像

2）在本系统监控中心配备以下硬件设备：硬盘录像机、控制软件、打印机等。在监控中心需具备以下功能:

a）监控中心与各分控点的关系；

b）模块化设计可充分扩展，可与防盗系统或其他系统联动；

c）系统录像图像采用对比技术，可通过后台对前端图像进行对比，发现异常情况时发出报警信号并打开报警录像机进行录像；

d）可选择其中任意点的视频监控，并支持远程控制(云台、焦距等)；

e）在发现问题时，对监控任意监控录像进行回放；

f）在线实时管理本分控的每个控制点，存储本分控的图像；

g）监控视频的网络发布平台可与矩阵系统互动连接，可以其他报警系统形成联动显示。

#### 4. 前端摄像机选型：

1）：前台,收银和电梯：采用半球彩色摄像机KA-CF841，1/3″彩色CCD，，470线 0.1Lux @F2.0，内置自动光圈镜头（3.6-12MM）12VDC

2）：走廊, 厨房,停车场(变焦)：枪式彩色摄像机ST-880HP，1/4″CCD彩色摄像机，480线，12VDC, 自动光圈, 自动聚焦,22倍光学变焦.

3)大堂门口,停车场门口:松下WV-CF224 , 1/3″彩色CCD, 470线, 12VDC, 自动光圈.

4) 监控中心设备选型.在监控中心我们推荐使用嵌入式硬盘录像机GR-E8020A-16(120G硬盘)16路音视频输入，全实时，建议使用17吋的液晶显示器

|  | 产品 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 半球摄像机 | KA-CF841 | xx | 台 | 3 |  |
|  | 彩色枪式摄像机 | WV-CF224 | xx | 台 | 1 |  |
|  | 变焦摄像机 | ST-880HP | xx | 台 | 4 |  |
|  | 嵌入式硬盘录像机 | GR-E8020A | xx | 台 | 1 |  |
|  | 支架 | WV-120 | xx | 个 | 5 |  |
|  | 护罩 | WA-7120 | xx | 个 | 5 |  |
|  | 电源 |  | xx | 个 | 5 |  |
|  | 视频线 | 四屏蔽75-5 | xx | 米 | 1000 |  |
|  | 电源线 | 2×1.5mm² |  | 米 | 500 |  |
|  | 控制线 | 6×0.5 |  | 米 | 600 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

施工费,税金:                                               10%

二..有线电视工程及价格

目前全省广电系统都在逐步对现有有线电视网络双向传输改造, 以备通过有线电视电缆调制解调器实现电话,电视,上网三大功能,故工程采用5-1000兆双向网络要求设计,避免以后重新布线,破坏现有装修. 材料具有广电总局入网证的电缆及分支分配器产品,-9主干采用铝管电缆.

1.每个电视终端点按120元/点计,包括有线电视进线,大楼内部布线,分配器, 终端盒,用户线.(即交钥匙方式)其中主干电缆用-9铝管,用户线用-5四屏蔽.

2.宾馆接入本地有线电视节目,在此基础上,予埋好两根将来可能接收卫星境外电视的-5电缆.

三..KTV包房网线敷设:要求使用安普超五类线,套PVC管,采用星形接法,费用为160元/点.

以上工程分期付款,布线予付壹万五千元.其它货到付60%,一年内付清.免费保修一年.

附:对商务酒店的一些建议

1.上网功能:房间敷设好宽带网络线,一般由提供网络服务的电信部门免费包工包料.把一到俩层的客房购置好电脑.

2.会议室.应该至少设立两个十人左右小会议室,一个五十到一百人的大会议室. 会议室都应予埋投影机信号电缆,音响,电视电缆.

大会议室应考虑多功能之用,如卡拉OK,舞厅,这样除会议之外,也能承接单位团体节庆活动.