户外双基色LED显示屏系统设计方案

1.  屏体说明：采用每平方3906双基色(2红1纯绿)显示模组来制作.

1.1  显示屏不含边框尺寸为宽3.584米，高2.304米（含边框尺寸为宽3.804米，高2.524米）, 分辨率为宽224点×高144点，整屏共显示16*16点阵的汉字:宽14字,高9字.有效显示面积: 3.584×2.304=8.26 m2

1.2  采用户外16×8双基色模组，每个像素由2红和1纯绿 发光管构成，红、绿发光管采用美国CREE品牌，点间距为16mm。

1.3  显示屏采用箱体化设计，每个单元箱体的尺寸为（X）512mm ×（Y）256mm。整屏由（X）7个×（Y）9个=63个单元箱体构成，每块单元箱体的分辨率为32点×（Y）16点 =512点.

2.  显示屏技术参数

| - 发光二极管： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | 中心波长 | 亮 度 |
| 1 | 纯红LED |  | 625nm | 650-800mcd |
| 2 | 纯绿LED |  | 525nm | 1800-2000mcd |
| - 箱体： |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项 目 | 参 数 |  |
| 1 |  | 分辨率 | 32（X）× 16（Y） |  |
| 2 |  | 尺寸 | 512mm×256mm×80 mm |  |
| - 整屏技术参数 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项 目 | 参 数 |  |
| 1 |  | 单位面积分辨率 | 3906点/ m2 |  |
| 2 |  | 屏体最大亮度 | 5000cd/ M2 |  |
| 3 |  | 视角 | 水平≥70°，垂直≥30° |  |
| 4 |  | 视距 | 10～150m |  |
| 5 |  | 显示模式 | VGA同步显示 |  |
| 6 |  | 驱动方式 | 恒流 |  |
| 7 |  | 灰度级 | 灰度等级：256级； |  |
| 8 |  | 显示颜色 | 65536种 |  |
| 9 |  | 刷新频率 | ≥300HZ |  |
| 10 |  | 显示速度 | ≥60帧/秒 |  |
| 11 |  | 视频输入格式 | VIDEO、S-端子、数字接口 |  |
| 12 |  | 通讯方式 | CML单根网线 |  |
| 13 |  | 通讯距离 | ≤100米（无中继） |  |
| 14 |  | 像素失控率 | 小于万分之一 |  |
| 15 |  | 平均功耗、最大功耗 | 400W/m2、800W/m2 |  |
| 16 |  | 整屏连续工作时间 | ≥64小时 |  |
| 17 |  | 工作环境温度 | —25℃～+60℃ |  |
| 18 |  | 工作环境湿度 | 10%—95%RH |  |
| 19 |  | 电源保护 | 具有超温、过流、过压等技术 |  |
| 20 |  | 工作电源 | AC46～54HZ，380V±10%（三相五线制） |  |
| 21 |  | 亮度均匀性 | 最低像素亮度/最高像素亮度>0.9 |  |

3.  显示屏设计要求：

3.1  显示模块结构

配色：选用3906双基色模组，由2红、1纯绿发光管组成。既能够保证在有效视距内，使显示屏的内容清晰可见，并且做到配色柔和、显示清晰。

显示控制技术: 采用VGA同步、视频同步技术，使显示屏具有动态播放动态画面，电视画面的能力。

  - 有良好的防潮、防腐、高温处理

- 金属壳体部分：金属表面必须进行防腐，防水处理：①将金属表面进行喷砂处理，起到除锈作用。② 在金属表面进行氧化喷锌处理，确保十年不锈腐；③再在表面烤漆处理或喷塑处理，将表面处理成显示屏的底色---黑色。

- 显示模组：显示模组外壳部采用极耐腐蚀的聚碳酸脂工程塑料注塑而成，其他裸露部分为环氧材料，显示发光点部分不腐蚀。

  - 模块安装平整度

显示屏有良好的外形观看效果、平整度、垂直度及水平度等。显示模块采用箱体结构以保证刚性。箱体和角钢连接采用间隙配合，以保证相临模块上像灯的间距。保证模块安装孔位及安装面的平面度。

- 任意相临模组的间距误差小于0.5mm

- 模块平整度小于0.5mm

- 构件平整度小于1mm

- 拼缝间隙误差小于1mm

4.  软件系统:

- 系统软件组成：由节目制作软件、节目编辑软件、节目播放软件和视频控制软件等组成。

- 支撑环境：系统软件支撑各种局域网环境。软件支持现有的各种操作系统

- 软件功能要求：

- 节目制作软件：利用二、三维动画制作软件及图文创作软件制作宣传口号、通知、通告或商业广告；

- 节目编辑软件：可实现将节目制作软件成型的节目按使用场合的要求进行排列，使节目可按要求顺序播放。主要用于群众集会及文艺演出。

- 节目播放软件：主要实现按照节目编辑软件形成的节目的各种显示要求在大屏幕上显示；

- 视频控制软件：主要实现视频播放的控制功能，如通道的选取与切换、VGA/VIDEO信号的转换等。

5.  显示屏功能要求

除具备超强的文字、动画功能外，又能显示图片及视频，立体声响、环境监测与调节控制、和远程监控、远程编辑控制是其基本功能。

5.1  灵活多变的显示功能

采用多媒体和同步控制技术，其显示与播放可与控制计算机屏幕上的内容完全一致，LED显示屏上的图像色彩、缩放比例和显示尺寸，还可通过鼠标在计算机上随意调整。具体功能如下：

◇ 文字显示  有多种显示进入和退出方式，显示变换灵活。

◇ 图片显示  可将各种山水、人物图片放到屏上显示。

◇ 动画播放  可显示由动画软件制作的图文动画内容。

◇ 视频播放  接入VCD/DVD、录像机、摄像机等视频信号源，屏上可显示视频画面。

◇ 组合显示  利用编辑软件可将文字、图片、表格、动画和视频进行组合、迭加显示。

  - 赏心悦目的音响功能

可直接与配套音响系统相联，实现有声显示。音频系统可以达到现场声像同步的要求。

5.3  特有的环境监测与安全保护功能

- 环境亮度监测与屏体亮度的调节功能

- 防静电技术的采用

- 配电系统具有过压、过流、欠压、缺相、短路保护功能，并具备功率因素补偿功能。

- 预算

| 序号 | 型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外双基色屏 3906(2红1纯绿) | 8.26 m2 | 16500元/ m2 | 136290元 | 红、绿管必须用美国CREE |
| 2 | 多媒体同步控制系统 | 1套 | 3000元 | 3000元 |  |
| 3 | 显示屏地基工程 | 1项 | 2000元 | 2000元 | 屏底离地90CM，铝塑板装饰 |
| 以上工程制作总造价(含税)：141290元（控制电脑学校自备） |  |  |  |  |  |