室外型LED全彩色电子显示屏方案书

推荐方案一：    PH20mm户外全彩LED显示屏方案

推荐方案二：    PH16mm户外全彩LED显示屏方案

目   录

- 简介

1.1公司简介

- 系统概述

2.1 LED电子显示屏系统简介

2.2 LED显示屏与其它显示器性能比较

2.3广东xxLED显示屏技术特点

- 用户显示屏方案设计及技术参数

3.1用户显示屏系统设计

3.2显示屏系统概述

3.3PH20mm户外全彩显示屏参数设计

- 设备清单及价格组成

4.1主体系统设备清单及价格组成

4.2推荐方案工程总价

- 工程施工方案及工期

5.1工程施工时间表

5.2工程实施方案

- 工程验收

6.1屏体验收

6.2应用软件功能验收

6.3模拟系统验收

6.4框架结构质量验收

6.5系统最终验收

6.6系统验收标准

- 培训

7.1基础培训

7.2现场培训

- 售后服务

8.1售后服务承诺

8.2售后服务机构和方式

第九章 附件

9.1材料清单

- 简介

- 系统概述

- 2.1 LED显示屏系统简介

LED电子显示屏是集微电子技术、计算机技术、信息处理于一体的大型显示屏系统。它以其色彩鲜艳，动态范围广，亮度高，寿命长，工作稳定可靠等优点，成为众多显示媒体中的佼佼者，广泛用于商业广告、体育场馆、信息传播、新闻发布、证券交易等方面，是目前国际上比较先进的显示媒体之一。

LED显示屏按其使用环境分为室内显示屏和室外显示屏。室内屏通常采用高亮度Φ3.0、Φ3.7、Φ5.0、Φ10点阵块结构。

室外显示屏多采用超高亮度像素管结构，像素管主要有方12、方15、方17、方26、方30多种规格，能满足不同环境的需要。

- 2.2 LED显示屏与其它显示器性能比较

现代科学技术的发展反映在显示技术方面就是出现了基于科学根据的显示方式和器件。我们以为建立起对各种显示技术和器件的正确认识，是十分有助于我们进行比较和鉴别选择的。以下我们对各类显示器的性能进行比较。

各种显示器件性能比较

| 类型 | LED 二极管 | EL 电致 | VFD 荧光 | PDP 等离子 | CRT 电子束 | ECD 电致变色 | 电泳 | 辉光 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示容量 | 很大 | 很大 | 不大 | 很大 | 大 | 不大 | 大 | 小 |
| 对比度 | 很好 | 好 | 好 | 好 | 很好 | 好 | 好 | 好 |
| 彩色化 | 很好 | 不好 | 不好 | 很好 | 很好 | 不好 | 好 | 不好 |
| 灰度 | 很好 | 好 | 不好 | 好 | 很好 | 好 | 好 | 不好 |
| 亮度 | 很好 | 一般 | 好 | 较好 | 一般 | 不好 | 不好 | 好 |
| 功耗 | 小 | 小 | 小 | 小 | 较小 | 较小 | 小 | 较小 |
| 画面大小 | 很大 | 很大 | 大 | 大 | 小 | 很大 | 大 | 小 |
| 数字化 | 很好 | 很好 | 好 | 很好 | 不好 | 好 | 好 | 好 |
| 寿命 | 很长 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 成本 | 很低 | 低 | 很低 | 较高 | 较高 | 低 | 低 | 一般 |

LED显示器件至今已有二十余年，但由于原材料的采用和工艺上的限制，在前十余年间并未被广泛接受。进入九十年代后，伴随着工艺改良以及原材料的发展，LED器件在寿命和亮度指标上都得到了突飞猛进的发展，成本也大大降低。由此起应用的范围和领域日益广泛。在我国及其他先进国家，LED也正广泛地用于户外作业、显示屏等领域。

- 2.3 xxLED显示屏技术特点

经过数年在显示屏领域的深入研究已经形成了一支专家级的研发团队，并广泛与国际上同行业相互交流，广泛合作。xx公司的显示屏在技术水平得到国际上专家的认可，产品也广泛的销往国外，得到一致的好评。xx公司LED显示屏在先进的技术下形成了以下独有的技术特点：

- 一、高灰度技术

我公司LED显示屏以其灰度等级高、画面细腻在行业中得到一致好评。在《LED显示屏检测方法》中已经突破10BIT技术的技术前沿，正在向更高的领域前进。

- 二、全数字化

我公司为了确保显示画面的精确和颜色的逼真程度，进行了全数字化的改造。效果达到了预期的目的，形成了自己独有的技术特点。

- 三、恒流降噪声技术

我公司的LED显示屏驱动芯片采用国际上先进的LED显示屏专用芯片系统，该系统在全彩LED显示屏领域独领风骚。

我公司结合其芯片特点，研究形成了恒流降噪声技术保证电源等其它噪声源因素对LED电子显示屏造成的影响降低到最低程度。

- 四、亮度调整技术

为了适应不同天气，让显示屏达到最佳的显示效果，我公司LED电子显示屏专门设计了亮度256级调节装置。保证整个LED显示屏在各种环境下都能达到最佳的显示效果。

- 五、强对流式排热系统

LED显示屏工作时屏体发出的热量较高，为了保证整个显示屏系统在稳定的状态下运行，我公司对显示屏散热系统进行了彻底的研究，考虑到所有的流动气流，研究出了一套强对流的排热系统，使系统更加稳定可靠。

- 六、考究的材料工艺和科学的生产工艺

考究的材料工艺是我公司的高质量要求根本点，经过对光材料、套件材料、结构材料、芯片材料的深入研究，我公司已经形成了自己的材料考究工艺和相应的检验标准和试验规范。在生产工艺上公司引进国外先进的生产线和生产工艺，并全面按照ISO9001质量体系进行严格的质量管理。

- 七、媒体网络化

信息时代的到来，让我公司全面启动了媒体网络化的系统解决方案并把LED显示屏系统做为网络的终端形成标准化的接口，可以对标准视频信号、音频信号、网络其他设备进行直接接入，兼容性强。

- 八、先进的测试设备和测试手段

我公司拥有先进的检测设备。为了保证显示屏的产品质量，购买了日本美能达公司生产的LED显示屏专用测试仪—CS-100，用于检测生产中的LED模块，保证生产的模块在色温、亮度等方面的一致性，从而保证整个LED显示屏的质量。同时可用于LED显示屏安装以后的实际测量，保证整屏的效果。

CS-100 LED显示屏测试仪主要功能：

- 测量LED显示屏亮度

- 与计算机相连，测量LED显示屏色温（白平衡）

- 测量R、G、B的色坐标（波长）

- 九、完善的配电系统

显示屏是一个较大的电子设备，良好的配电设备是系统实现可靠工作的重要条件之一。我公司显示屏设计有专用的配电系统，并且有以下特点：

- 配电系统具有远程控制功能。

- 具有供电指示功能。

- 具有过流、短路、断电等多种保护功能，可自动处理各种应急

情况。

- 具有定时自动开关屏的功能，可实现无人留守，具有多路输出和

延时上电的功能；

- 智能化的电源，可实现风扇的自动开启和关闭，过热的自动保护                      ，并能自动恢复，无需人去维护；

- 十、功能强大的播出软件系统

我公司大屏播放软件使用Delphi编程，用户界面友好，功能强大，支持任何品牌的PC机的硬件及WINDOWS操作系统，所有软件可上网工作，因此本应用软件具备了远程控制功能，真正实现计算机屏幕上的所见即所显。

通过编程可自动选择播出设备，实现无人条件下的播出，对以下各种信息均能实现很好的播出。

- 视频：播放来自各种设备的视频信号，并能随时切换不同的视频源，多路视频源可通过多媒体控制器同时监控与切换，并可对视频画面进行缩小或放大操作。

- 文字：可播放多种文字的各种字体、字型和不同的文字信息，还能实现翻页、移动、旋转、飘雪、滚屏、闪烁等十余种显示功能。

- 计算机图像信息：可播放不同格式的图形、图像文件。如：BMP、TGA、GIF等。

- 动画：能播放Animator pro、3DMAX等软件制作的二维、三维动画，并支持用压缩卡采集的AVI信号，软件包具有方便的界面接口，丰富的材料库，形体库和先进的渲染技术，能制作高质量的三维动画，使广告创意逼真的实现。

- 音乐：支持声卡及CD-ROM等多媒体设备，可播放WAV/MID等声音文件，还可直接控制CD唱盘。

- 制作容易：开发工具是基于Windows面向对象的多媒体平台，所见即所得。采取图标工具栏，无需编程。

- 内容丰富：本系统支持多媒体及外围设备，使LED显示屏显示的内容丰富多彩。如：声卡、视频卡、CD-ROM、触摸屏及各种视频设备。

- 布局随意：强大的软件功能可单独显示视频、文字或图像等；可在同一屏上显示多种信息，任意编排；还可在视频图像上叠加文字信息、动画等。

- 应变能力强：在正常播出过程中，如需临时增改内容，可锁定当前画面，无需关机“黑”屏。

- 具有广泛的网络接口功能，通过网络接口卡与各类网络数据库局域

网、远程网络接口，在系统软件的支持下，提取网络中各类信息。

（11）系统演播机与远程智能控制器通讯，实现远端遥控，开、关机及数据信息传递等多种监控功能。

- 用户显示屏方案设计及技术参数

- 3.1 用户显示屏系统设计

- 3.2 显示屏系统概述

本系统由显示屏系统控制部分、显示屏体部分、外围音视频部分等组成，各部分通过局域网与INTERNET相连接相互进行通讯。各部分组成及功能如下：

| 显示控制部分 |  |
| --- | --- |
| 组成 | 功能 |
| 编辑机 | 对显示屏播出的动画、文字、图片进行编辑、存储、备份 |
| 播放机 | 用于控制显示屏播放的计算机 |
| HUB | 组成局域网的连接设备 |
| 监视器 | 监视全彩色显示屏的播出 |
| 光传感部分 | 测试显示屏亮度并通过控制系统进行自动调节屏幕亮度 |
| 温度传感部分 | 温度传感系统通过温度传感器将屏体周围的温度指标传输给控制柜，控制柜根据需要自动启动空调系统或屏体风机系统 |
| 烟雾传感部分 | 烟雾传感系统主要由烟雾传感器和报警器组成，当屏体周围的烟雾浓度达到一定程度时，自动报警。 |
| 配电部分 | 用于显示屏的电源配给和控制 |
| 大屏幕导播 | 用于显示屏播放的控制软件 |
| 视频控制软件 | 用于显示屏播放视频的控制软件 |
| 亮度调整软件 | 用于显示屏亮度调整的控制软件 |

| 显示屏体部分 |  |
| --- | --- |
| 显示模块 | LED组成的拼装显示单元 |
| 显示屏框架 | 用于安装和支撑显示屏的部分 |
| 显示屏外装修 | 采用进口复合铝板对显示屏进行外装潢的部分 |
| 外围视频部分 |  |
| 录象机 | 用于播放磁带媒体的机器并为显示屏提供视频源 |
| DVD | 用播放光碟媒体的机器并为显示屏提供视频源 |
| 电视机 | 用于为显示屏接入闭路电视信号，并时时监视内容 |
| 音视频控制器 | 可以接入8路视频和多路音频信号并可随时进行切换。可接入的视频格式有RGBHV ，YUV，YC，COMPOSITE，VIDEO。本设备视频输出部分为显示屏提供高质量的视频信号，音频输出为体育馆音响系统提供音频源。 |

方案一、    PH20mm户外全彩LED显示屏方案

- 3.3 PH20mm户外全彩显示屏参数设计

| （1）箱体结构示意图 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2）像素结构示意图 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 结构说明： 每个像素点内采用2红1纯绿1纯蓝共4颗LED发光管。 |  |
| （3）管芯参数 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 波 长 | 亮 度 |  | 产 地 |
| 1. | 红色管芯 | 626nm | 270 mcd |  | 台湾国联 |
| 2. | 纯绿管芯 | 530nm | 1000mcd |  | 美国CREE |
| 3. | 纯蓝管芯 | 480nm | 350mcd |  | 美国CREE |

| （4）屏体技术参数 |  |
| --- | --- |
| 1、像素管单元箱 | 单点尺寸：17mm 物理点间距：20mm 虚拟点间距：10mm 像素管型号：进口 发光点颜色：2R1PG1B 基 色：纯红+纯绿+纯蓝 物理密度：2500点/m2 虚拟密度：10000点/m2 箱体尺寸：1280mm×960mm 模组行列数：宽64点×高48点 分辨率：3072点/箱 虚拟像素列数：宽128点×高96点 虚拟像素分辨率：12288点／箱 箱体重量：50kg/ m2 |
| 2、显示屏整屏 | 屏体显示面积： (长)5.12m×(高)3.84m =19.66m2 单元箱数量：(长)4个×(高)4个=16个 物理分辩率：(长)256点×(高)192点=49152点 最佳视距：10～350m 最佳视角：水平90度，垂直40度 环境温度：存贮 -35℃ ～ +85℃， 工作 -20℃ ～ +50℃ 相对湿度：≤95% 屏体厚度：≤25cm＋维护厚度70CM |
| 3、供电 | 工作电压： 220V 平均功耗：480～640 W/m2 最大功耗： ≤1600 W/ m2 |

| 4、控制系统 | 控制主机：联想开天主机或同档次计算机以上 操作系统：WIN 98/WIN 2000/WIN NT 控制方式：同步控制 显 卡：DVI显卡 编辑卡：PCTV |
| --- | --- |
| 5、主要技术参数 | 1）驱动器件：采用LED专用驱动器件 2）驱动方式：恒流驱动 3）扫描频率：≥480帧/秒 4）刷新频率：≥180帧/秒 5）灰度/颜色：8192级，可显示16.7M颜色 6）白平衡亮度：≥6000cd/m2 7）亮度调节方式：软件调节8级可调 8）视频信号：PAL/NTSC 9）视频输入/输出方式：八路输入/八路输出 10）控制系统采用：PCTV非线性编辑卡＋DVI显卡＋全彩控制卡＋光纤传输 11）平均无故障时间：≥10000小时 12）寿命：10万小时 13）平整度：任意相邻像素间≤0.5mm； 模块拼接间隙<1mm ； 14）均匀性：像素光强、模块亮度均匀 15）电源开关：自动开关 16）开关电源负荷：5V/40A 17）计算机显示模式： 1024×768 18）有效通讯距离：≥2000m（光纤传输） |
| 7、软件 | LED通用播放软件 |

方案二、    PH16mm户外全彩LED显示屏方案

- 3.3 PH16mm户外全彩显示屏参数设计

| （1）箱体结构示意图 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2）像素结构示意图 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 结构说明： 每个像素点内采用2红1纯绿1纯蓝共4颗LED发光管。 |  |
| （3）管芯参数 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 波 长 | 亮 度 |  | 产 地 |
| 1. | 红色管芯 | 626nm | 270 mcd |  | 台湾国联 |
| 2. | 纯绿管芯 | 530nm | 1000mcd |  | 美国CREE |
| 3. | 纯蓝管芯 | 480nm | 350mcd |  | 美国CREE |

| （4）屏体技术参数 |  |
| --- | --- |
| 1、像素管单元箱 | 单点尺寸：12mm 物理点间距： 16mm 虚拟点间距：8mm 像素管型号：进口 发光点颜色：2R1PG1B 基 色：纯红+纯绿+纯蓝 物理密度：3906点/m2 虚拟密度：15624点/m2 箱体尺寸：1024mm×768mm 模组行列数：宽64点×高48点 分辨率：3072点/箱 虚拟像素列数：宽128点×高96点 虚拟像素分辨率：12288点／箱 箱体重量：45kg/ m2 |
| 2、显示屏整屏 | 单面屏体显示面积： (长)5.12m×(高)3.84m =19.66m2 单面单元箱数量：(长)5个×(高)5个= 48个 物理分辩率：(长)320点×(高)240点=76800点 最佳视距：10～350m 最佳视角：水平90度，垂直40度 环境温度：存贮 -35℃ ～ +85℃， 工作 -20℃ ～ +50℃ 相对湿度：≤95% 屏体厚度：≤25cm＋维护厚度70CM |
| 3、供电 | 工作电压： 220V 平均功耗：480～640 W/m2 最大功耗： ≤1600 W/ m2 |

| 4、控制系统 | 控制主机：联想开天主机或同档次计算机以上 操作系统：WIN 98/WIN 2000/WIN NT 控制方式：同步控制 显 卡：DVI显卡 编辑卡：PCTV |
| --- | --- |
| 5、主要技术参数 | 1）驱动器件：采用LED专用驱动器件 2）驱动方式：恒流驱动 3）扫描频率：≥480帧/秒 4）刷新频率：≥180帧/秒 5）灰度/颜色：8192级，可显示16.7M颜色 6）白平衡亮度：≥6000cd/m2 7）亮度调节方式：软件调节8级可调 8）视频信号：PAL/NTSC 9）视频输入/输出方式：八路输入/八路输出 10）控制系统采用：PCTV非线性编辑卡＋DVI显卡＋全彩控制卡＋光纤传输 11）平均无故障时间：≥10000小时 12）寿命：10万小时 13）平整度：任意相邻像素间≤0.5mm； 模块拼接间隙<1mm ； 14）均匀性：像素光强、模块亮度均匀 15）电源开关：自动开关 16）开关电源负荷：5V/40A 17）计算机显示模式： 1024×768 18）有效通讯距离：≥2000m（光纤传输） |
| 7、软件 | LED通用播放软件（MDK） |

- 设备清单及价格组成

4.1主体系统设备清单及价格组成

方案一、    PH20mm户外全彩LED显示屏方案

单位：（人民币/万元）

|  | 序号 |  |  | 名称 |  |  | 规格 |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  |  | 单价 (万元) |  |  |  |  | 合计 (万元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 LED电子显示屏体费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ф5椭圆2红LED |  |  | 台湾国联 |  |  |  |  | M2 |  |  | 19.66 |  |  |  |  | 2.55 |  |  | 50.13 |  |  |
|  |  | ф5椭圆1绿LED |  |  | 美国CREE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ф5椭圆1蓝LED |  |  | 美国CREE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 LED电子显示屏配套设备费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 屏体控制机 |  |  | P4 |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |  |
|  | 2 |  | 全彩控制系统 |  |  | 南京(德普达) |  |  |  | 套 |  |  |  | 1 |  |  | 1.60 |  |  |  |  | 1.6 |  |
|  | 3 |  | 多媒体显卡 |  |  | DVI/台湾七彩虹 |  |  |  | 块 |  |  |  | 1 |  |  | —— |  |  |  |  | 赠送 |  |
|  | 4 |  | 非线性编辑卡 |  |  | RT-2000/美国品尼高 |  |  |  | 套 |  |  |  | 1 |  |  | —— |  |  |  |  | 选配 |  |
|  | 5 |  | 通讯光纤 |  |  | 多模（单模）/深圳英通达 |  |  |  | 套 |  |  |  | 1 |  |  | —— |  |  |  |  | 据实结算 |  |
|  | 6 |  | 光端机 |  |  | 深圳 |  |  |  | 套 |  |  |  | 1 |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |  |
|  | 7 |  | UPS电源 |  |  | 山特/中国 |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  | —— |  |  |  |  | 赠送 |  |
|  | 8 |  | 开关电源 |  |  | 5V/40A/北京新星 |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  | —— |  |  |  |  | 赠送 |  |
|  | 9 |  | 避雷器 |  |  | 德国/OBO |  |  |  | 套 |  |  |  | 1 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |  |
|  | 10 |  | 户外防水音箱 |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  | —— |  |  |  |  | 据实结算 |  |
|  | 11 |  | 功放 |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  | —— |  |  |  |  | 据实结算 |  |
|  | 12 |  | DVD |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  | —— |  |  |  |  | 据实结算 |  |
|  | 13 |  | 空调 |  |  | 1.5P |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  | —— |  |  |  |  | 据实结算 |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.55万元 |  |
|  | 3 LED电子显示屏结构边框装饰费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 支承钢结构 |  |  | 钢材 |  |  |  | 吨 |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  | —— |  |  |  |
|  | 2 | 边框装饰 |  |  | 4mm双面塑铝板 |  |  |  | m2 |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 据实结算 |  |  |  |
|  | 4 软件费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 系统软件 |  |  |  |  |  | Windows2000/微软 | 套 |  | 1 |  |  |  | ―― |  |  |  |  | 选配 |  |  |  |
|  | 2 | 显示系统专用软件 |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  | ―― |  |  |  |  | 赠送 |  |  |  |
|  | 3 | 多媒体节目制作软件 |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  | ―― |  |  |  |  | 赠送 |  |  |  |
|  | 4 | 专用软件 |  |  |  |  |  | qCJL | 套 |  | 1 |  |  |  | ―― |  |  |  |  | 赠送 |  |  |  |
|  | 5 | 防病毒系统 |  |  |  |  |  | 诺顿 | 套 |  | 1 |  |  |  | ―― |  |  |  |  | 选配 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 赠送 |  |  |  |
| 5 工程施工费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包括：包装、运输、安装、调试等费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.7 |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.7 |  |  |  |  |

方案一工程总价

| 1 项目总价 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH16mm全彩屏体费用 | 2纯红+1纯绿+1纯蓝 | m² | 19.66 | 2.55 | 50.13 |
| 2 | 全彩系统 |  | 套 | ―― | 2.55 | 2．55 |
| 3 | 钢结构边框装饰费用 |  | 套 | ―― | —— | 用户自理 |
| 4 | 软件费用 |  | 套 | ―― |  | 赠送 |
| 5 | 工程施工费用 |  | 套 | ―― | 1.7 | 1.7 |
| 总 计 |  |  |  |  |  | 54.38万元 |

方案二、    PH16mm户外全彩LED显示屏方案

单位：（人民币/万元）

|  | 序号 |  |  | 名称 |  |  | 规格 |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  |  | 单价 (万元) |  |  |  |  | 合计 (万元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 LED电子显示屏体费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ф5椭圆2红LED |  |  | 台湾国联 |  |  |  |  | m2 |  |  | 19.66 |  |  |  |  | 3.60 |  |  | 70.78 |  |
|  |  | ф5椭圆1绿LED |  |  | 美国CREE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ф5椭圆1蓝LED |  |  | 美国CREE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 LED电子显示屏配套设备费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 屏体控制机 |  |  | P4 |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |
|  | 2 |  | 全彩控制系统 |  |  | 南京(德普达) |  |  |  | 套 |  |  |  | 1 |  |  | 1.60 |  |  |  |  | 1.6 |
|  | 3 |  | 多媒体显卡 |  |  | DVI/台湾七彩虹 |  |  |  | 块 |  |  |  | 1 |  |  | —— |  |  |  |  | 赠送 |
|  | 4 |  | 非线性编辑卡 |  |  | RT-2000/美国品尼高 |  |  |  | 套 |  |  |  | 1 |  |  | —— |  |  |  |  | 选配 |
|  | 5 |  | 通讯光纤 |  |  | 多模（单模）/深圳英通达 |  |  |  | 套 |  |  |  | 1 |  |  | —— |  |  |  |  | 据实结算 |
|  | 6 |  | 光端机 |  |  | 深圳 |  |  |  | 套 |  |  |  | 1 |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |
|  | 7 |  | UPS电源 |  |  | 山特/中国 |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  | —— |  |  |  |  | 赠送 |
|  | 8 |  | 开关电源 |  |  | 5V/40A/北京新星 |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  | —— |  |  |  |  | 赠送 |
|  | 9 |  | 避雷器 |  |  | 德国/OBO |  |  |  | 套 |  |  |  | 1 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |
|  | 10 |  | 户外防水音箱 |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  | —— |  |  |  |  | 据实结算 |
|  | 11 |  | 功放 |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  | —— |  |  |  |  | 据实结算 |
|  | 12 |  | DVD |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  | —— |  |  |  |  | 据实结算 |
|  | 13 |  | 空调 |  |  | 1.5P |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  | —— |  |  |  |  | 据实结算 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.55万元 |
|  | 3 LED电子显示屏结构边框装饰费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 支承钢结构 |  |  | 钢材 |  |  |  | 吨 |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  | —— |  |  |
|  | 2 | 边框装饰 |  |  | 4mm双面塑铝板 |  |  |  | m2 |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 据实结算 |  |  |
|  | 4 软件费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 系统软件 |  |  |  |  |  | Windows2000/微软 | 套 |  | 1 |  |  |  | ―― |  |  |  |  | 选配 |  |  |
|  | 2 | 显示系统专用软件 |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  | ―― |  |  |  |  | 赠送 |  |  |
|  | 3 | 多媒体节目制作软件 |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  | ―― |  |  |  |  | 赠送 |  |  |
|  | 4 | 专用软件 |  |  |  |  |  | qCJL | 套 |  | 1 |  |  |  | ―― |  |  |  |  | 赠送 |  |  |
|  | 5 | 防病毒系统 |  |  |  |  |  | 诺顿 | 套 |  | 1 |  |  |  | ―― |  |  |  |  | 选配 |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 赠送 |  |  |
| 5 工程施工费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包括：包装、运输、安装、调试等费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.7 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.7 |  |  |  |

方案二工程总价

| 1 项目总价 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH16mm全彩屏体费用 | 2纯红+1纯绿+1纯蓝 | m² | 19.66 | 3.60 | 70.78 |
| 2 | 全彩系统 |  | 套 | ―― | 2.55 | 2．55 |
| 3 | 钢结构边框装饰费用 |  | 套 | ―― | —— | 用户自理 |
| 4 | 软件费用 |  | 套 | ―― |  | 赠送 |
| 5 | 工程施工费用 |  | 套 | ―― | 1.7 | 1.7 |
| 总 计 |  |  |  |  |  | 75.03万元 |

第五章  工程施工方案及工期

5.1工程施工时间表

| 时间 项目 |  | 每一格为3天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 总 体 设 计 方 案 | 主控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 像素管及模组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 显示驱动线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制及编辑播放软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统设计 | 控制卡PCB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 显示驱动板PCB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通讯控制 PCB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它控制 PCB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定货及加工制造 | LED单管结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IC及其它器件采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PC等设备采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PCB 线路加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 像素管模组制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 显示屏箱体结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开关电源采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各种接插线采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组装及单元测试 | PCB板焊接、调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制卡板焊接、调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 显示模块组装、测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单元分区测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统局部测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基建结构 | 基建结构设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基建结构施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气施工及安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总装及联调 | 显示模块安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电源及其它设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统总调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统软硬件联调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2 工程实施方案

在同用户协商后按照规定的时间进入施工现场施工，开始显示屏工程的正式安装工作。具体施工方案如下：

1、安装现场的勘察设计工程施工图纸和布线图纸

由施工技术人员到达工程安装现场，进行现场的实地勘察。

确定显示屏体的安装位置和环境；

确定安装控制主机的机房位置及环境；

测量控制信号、数据信号的实际传输距离；

设计传输信号线的布线位置；

设计工程施工图纸、布线图纸、配电图纸；

2、系统布线、配电

施工人员依照技术人员勘察后设计的图纸进行通讯线缆的敷设：

清理布设路线；（含必要的挖掘、打孔等）

埋设线管、穿线；

安装线材连接件；

3、屏体框架的制作

施工人员依照结构设计人员提供的设计图纸进行框架的施工：

钢架的制作；（保证精度）

钢架的安装；

屏体外装饰材料的施工；

屏体内部供电系统的引线。

4、屏体的安装

框架安装结束后，进行屏体的安装：

箱体的安装、固定；（保证定位的精度、连接的强度）

箱体的连接；（由电气技术人员完成）

信号线的连接；（由电气技术人员完成）

配电箱的安装；（由电气技术人员完成）

电源线的连接；（由电气技术人员完成）

控制网络的架设。

5、系统的调试

供电系统的检测；

显示系统的检测、调试；

网络系统的调试；

多媒体系统的调试。

第六章  工程验收

由于LED显示屏是一个综合性的功能复杂的计算机网络信息系统，要对其进行全面验收，是一个比较复杂的过程。为了保证各零部件、显示屏产品及施工质量，同时又是当地简化验收过程。我们建议在整个工程项目进行期间招标方对产品进行如下验收:

6.1屏体验收

这是在我公司生产工厂内对硬件技术设计质量进行的验收。验收的主要项目包括:

6.1.1关键材料LED的验收：

亮度、波长、视角等LED重要性能验收

6.1.2灰度等级

显示图象需要构成象素的每个LED的发光亮度都必须能调节，其调节的精细程度就是显示屏的灰度等级。灰度等级越高，显示的图象就越细腻，色彩也越丰富，相应的显示控制系统也越复杂。一般256级灰度的图象，颜色过渡已十分柔和，而本公司使用LED屏专用的显控芯片，使LED屏的显示效果和稳定性都上了一个台阶。LED屏专用的显控芯片是一种超大规模的ASIC，它不但内含LED显示所需的全部逻辑，取代了传统设计中大量的小规模IC。每个芯片还有128个脉宽调制式的灰度控制器来实现经反伽玛矫正的，使灰度显示符合生物原理的8192级灰度控制。这种经视觉纠偏的灰度控制更适合人眼对亮度的直观感受，给人的主观感觉是灰度层次分明，色彩逼真。这是以往任何一种LED屏都无法实现的。

6.1.3显示效果

LED显示屏最为核心的性能指标是对每一基色（红、绿、兰）所实现的亮度即灰度等级，目前国际的显示标准是要求每一基色达到视觉的256级灰度。LED屏专用的显控芯片内置的处理逻辑可以输出达到8192级的灰度，并从中选取与CRT显示器相拟合的256级灰度输出，使整体图像效果更加清晰、逼真，富有感染力。除了灰度等级之外，显示屏的另外两个性能指标是其解析度和刷新频率。由于LED显示屏本身的特点和要求，传统的解决方案往往要以丧失其中的一项或两项标准作为另一项指标提高的代价。由于LED屏专用的显控芯片每个管脚的每秒数据输出量达到1兆，远远超过了传统方案的数据输出能力，从而使该问题在根本上得到解决。LED屏专用的显控芯片系统可以在同时支持1024*768的屏幕解析度和高达180Hz的屏幕刷新频率，远远超过了传统解决方案的性能指标，使显示画面稳定、无闪烁、无拖尾。

6.2应用软件功能验收

这些验收的主要目的是检查系统功能是否全部实现，系统操作性能是否满意，界面是否符合规范和招标方的要求，系统总体是否稳定可靠。有关这方面的详细验收程序将在《用户软件需求报告》中描述。

6.3模拟系统验收

这项验收是在生产工厂内针对产品的生产过程质量进行的验收，验收的主要内容包括:

·产品的总体质量

·色匀度

·工艺水平

·外观

验收的对象包括显示屏产品，控制部件，配电柜，框架等。验收程序是在工厂内一个组建的模拟系统上进行，有关这部分的详细验收程序和验收指标，我们将提供产品出厂检验条件供参考。

6.4框架安装质量验收

这项验收是在施工现场对框架安装的工艺质量、屏幕部件安装的工艺质量进行的验收。验收的主要内容包括:

·整体外观效果

·平整度

·结构的合理性

·维修维护的可操作性

6.5系统最终验收

在系统安装调试完毕后，最后对系统进行一次整体综合性验收，检验整个系统是否达到了招标方的全部要求。

6.6系统验收标准

原中国电子部一九九七年颁布的《中华人民共和国LED行业标准》。《LED显示屏工程实施方案》。

第七章   培训

培训的目的是训练系统操作员。通过训练后便他们能够熟练的操作本系统，并能处理一些基本故障。培训分两个阶段进行，培训人员约3人。我公司对此次LED显示屏工程进行3人/次的免费培训。培训的两个阶段分别为:

7.I基础培训

这项培训在生产厂内的培训中心进行，培训的主要内容包括:

·计算机基础知识

·LED显示屏基本工作原理

·屏幕节目制作及播放软件、监控软件的工作系统的操作程、比赛软件及操作。

·系统的日常维护与安全注意事项，这项培训安排在模拟系统组建完成后进行。

7.2现场培训

这项培训着重培训操作员对系统的操作与间题的处理，培训的主要内容包括:

·系统的软件安装

·设备在系统中的作用及正确使用方法

·设备的检查、调整及测试，常用测量仪表和仪器的使用方法

·设备的接地与防雷

·显示信息的日常维护

·简单的软件故障处理

·简单的硬件故障处理

·设备的维护保养

·提供培训教材

·参加安装

培训地点在施工现场，培训内容随系统安装调试一起进行，要求系统操作员一起参与系统软硬件的安装与调试。